Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | набор |  | Количество выполняемых тестов, шт | Различня комлектация: 1/10/20/25 определений |  |
|  |  |  |  | Относительная Специфичность, % | 100 | В виду недостаточности характеристик КТРУ и на основании ст.33 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, заказчиком при описании объекта закупки применены показатели, отражающие потребности в части технических характеристик, являющиеся значимыми для данных тест-систем, используемых для исследований клинического материала. |
|  |  |  |  | Относительная Чувствительность, % | 100 |  |
|  |  |  |  | Аналитическая чувствительность, нг/мл | 0,5 |  |
|  |  |  |  | Объем образца сыворотки, плазмы или цельной крови человека | 80 мкл |  |
|  |  |  |  | Срок годности | 26 месяцев при температуре от +2°С до +30°С. |  |
|  |  |  |  | Материал для исследования | - Цельная кровь, - Сыворотка, - Плазма |  |
|  |  |  |  | Проведения анализа на цельной капиллярной крови | Наличие |  |
|  |  |  |  | Проведение исследования на экспресс-тестах без предварительной подготовки клинического материала | Наличие |  |
|  |  |  |  | Время получения результата, минут | 10 |  |
|  |  |  |  | Форма выпуска теста | Тест-кассета |  |
|  |  |  |  | Состав набора | -Тест-кассета, -Пластиковая пипетка, - Флакон с буферным раствором, - Инструкция |  |

Набор реагентов может быть дополнительно укомплектован (по запросу) скарификатором одноразовым, салфеткой спиртовой, термотрансферными этикетками (30x20 мм) в количестве: 1 шт. (для комплекта №1), 10 шт. (для комплекта №2), 20 шт. (для комплекта №3), 25 шт. (для комплекта №4).